# 汽车维修专业人才培养方案

一、专业基本信息

## 专业名称

汽车维修

## （二）专业代码：

汽车维修专业中级：0403—4

## （三）学制年限

汽车维修专业中级技能：初中起点三年

## 就业方向

汽车维修专业中级技能：面向汽车售后服务企业就业，适应汽车售后服务职业岗位群 (如汽车机电维修工等)工，胜任汽车维护，汽车发动机、底盘、电气、空调等系统的简单故障检修等工作任务。

二、人才培养目标与能力要求

1、培养目标：培养从事汽车维修及相关专业的中级技能人才。

2、能力要求

职业素养要求：

（1）具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识；

（2）具有获取新知识、新技能的意识和能力，能适应不断变化的职业社会；

（3）熟知汽车维修与检测的各项法规和条例，遵守汽车维修的作业规范和流程，具有安全生产意识，重视环境保护，并能解决一般性专业问题。

专业能力要求：

（1）能开展汽车维修接待。

（2）能识别和选用常用汽车运行材料。

（3）能判断常见系统单项运行性故障。

（4）能执行汽车安全性能检测的程序、项目和技术要求。

（5）能进行单工位维修作业。

（6）能实施汽车发动机和底盘一、二级维护及汽车零件修理作业。

三、课程设置

汽车维修专业的课程包括公共文化课程、一体化课程、拓展课程和企业实践课程。本课程安排表只列出一体化课程。公共文化课程根据部颁德育等公共课课程标准开设，包括德育、语文、数学、英语、计算机应用、体育与健康等；专业基础课穿插在一体化课程之间开设，也可根据一体化课程实施的需要分解融入到具体的一体化课程中；拓展课程和企业实践课程根据校企合作情况设置和调整。.

## 一体化课程表

| - 序号 | - 课程名称 | - 基准学时 | - 学时分配 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 |
| - 1 | - 新车检查 | - 80 | - 80 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 汽车维护 | - 160 |  | - 80 | - 80 |  |  |  |
| - 3 | - 汽车发动机简单故障维修 | - 320 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |  |  |
| - 4 | - 汽车底盘简单故障维修 | - 320 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |  |  |
| - 5 | - 汽车电气简单故障维修 | - 240 | - 80 | - 80 | - 80 |  |  |  |
|  | - 总学时 | - 1120 | - 320 | - 320 | - 320 | - 160 |  |  |

- 四、一体化课程标准

## 新车检查课程标准

| 一体化课程名称 |  | 新车检查 | 基准学时 |  | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| - 能叙述并执行安全操作规程、车间管理制度、废弃物处理等规定。 - 能描述派工单中的工作任务及信息。 - 能对照车辆描述汽车总体构造、部件功能与行驶基本原理。 - 能运用网络、说明书等渠道，利用表格列举车辆信息如品牌、发展史及技术参数等。 - 能在待检车辆上按规范操作车辆各功能开关，确认其功能与技术状况。 - 能说明车辆交接检查项目的工作内容。 - 能根据车辆交接检查项目内容选用诊断仪器。 - 能在规定时间内按厂家标准实施车辆交接检查，并做好记录。 - 能描述工具设备（如举升机、诊断仪等）的操作规程，并熟练使用。 |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| - 执行安全操作规程、车间管理制度、废弃物处理规定。 - 接受派工单，明确派工单任务要求。 - 收集车型品牌信息。 - 认知车辆整体结构及功能。 - 查阅车辆使用手册。 - 操作车辆各功能部件。 - 领取PDI表格，学习表格内容。 - 选用相关工具和设备。 - 检查PDI项目。 - 填写PDI检查表，并提交检查结果。 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 认识工作环境 |  |  | 10 |  |
| 2 | 汽车整体认知 |  |  | 50 |  |
| 3 | 新车交接检查 |  |  | 20 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| 1.本课程可以利用真实工作情景模拟来激发学生的学习兴趣。 2.教学过程中可适当安排专项技能训练课。 3.教学中要关注学生操作的规范性,注重强调安全操作的重要性。 4.教学中教师要有效组织和引导学生使用阅读、观摩、查询资料、展示等各种学习手段，使其逐步养成按照资讯、计划、决策、实施、检查、评估六步法完成工作任务的习惯。 |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

## 汽车维护课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车维护 | 基准学时 |  | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| - 能阅读维修工单，就车确认汽车状况并记录相关信息，明确维护作业的项目内容和工期要求。 - 能与班组长、工具管理员等相关人员进行专业沟通，根据客户要求,从满足客户对汽车维护质量、经济性等需求的角度来制定维护作业流程，并能进行作业前的准备工作。 - 能按检查及维护作业方案，以及相关维护项目的作业流程及规范，在规定的时间内完成新车交接检查、汽车首次维护、汽车４万公里维护、汽车换季维护等任务，并填写检查维护记录。 - 能根据汽车运行性能要求,按行业检验标准对维护作业质量进行自 检，在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后，交付班组长检验。能展示汽车维护作业的技术要点，总结工作经验，分析不足，提出改进措施。 |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| - 车间环境的认知。 - 汽车的认知与操作。汽车发展史、汽车类型、汽车构造的认知,品牌辨识，汽车功能操作，运行状态检查及驾驶操作等。 - 车间业务流程及资料的认识与运用。岗位认知，维修工单、使用说明书、维修手册等的识读与运用。 - 维护前的准备。 - 维护的实施。 - 汽车维护质量检验与评估。汽车维护质量标准的查阅、汽车维护质量的检验与评估。 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 新车交接检查 |  |  | 40 |  |
| 2 | 汽车首次维护 |  |  | 40 |  |
| 3 | 汽车4万公里维护 |  |  | 60 |  |
| 4 | 汽车换季维护 |  |  | 20 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| - 教学组织方式方法建议 - 采用行动导向的教学方法。为确保教学安全，提高教学效果，建议采用 分组教学的形 式(６~８人/组)；在完成工作任务的过程中，教师须加强示范与指导，注重学生职业素养和规范操作的培养。 - 教学资料 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料。 |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 . |  |  |  |  |  |

## 汽车发动机简单故障维修课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车发动机简单故障维修 | 基准学时 |  | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| - .学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型发动机简单故障的检修,并严格执行行业安全环保管理制度和“６S”管理规定,养成在检修过程中吃苦耐劳、爱岗敬业的工作态度和良好的职业素养.包括: - １.. 能阅读维修工单,通过故障再现法,就车确认发动机的故障现象,确定发动机检修项目内容和工期要求. - ２. 能与班组长、工具管理员等相关人员进行专业沟通,根据发动机结构与工作原理,分析发动机故障的原因;查阅维修手册,从满足客户对汽车维修质量、经济性、维修时间等需求的角度来制定汽车检修作业流程,并能进行作业前的准备工作. - ３. 能根据检修作业方案,以及发动机相关检修项目的作业流程及规范,通过零部件替换、电路图识读、数据对比等方式方法,在规定时间内完成冷却系统、配气机构、曲柄连杆机构、燃油供给系统、润滑系统、点火系统、电控系统等检修任务,并填写检修记录. - ４. 能根据发动机运行性能要求,按行业检验标准进行质量检验,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付班组长检验. - ５. 能展示发动机简单故障检修的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| - １. 发动机故障现象的确认 - ２. 发动机构造与工作原理(含电控发动机)的认知 - ３. 发动机简单故障检修方案的制定 - ４. 发动机简单故障的检修 - ５. 发动机维修质量检验及评估 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车发动机水温高故障检修 |  |  | 40 |  |
| 2 | 汽车发动机不能启动故障检修 |  |  | 40 |  |
| 3 | 汽车汽油发动机加速无力故障检修 |  |  | 40 |  |
| 4 | 汽车柴油发动机加速无力故障检修 |  |  | 40 |  |
| 5 | 汽车发动机动力不足故障检修 |  |  | 40 |  |
| 6 | 汽车发动机异响故障检修 |  |  | 40 |  |
| 7 | 汽车发动机机油警告灯亮故障检修 |  |  | 40 |  |
| 8 | 汽车发动机故障警告灯亮故障检修 |  |  | 40 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车发动机一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:举升机、通用工具、专用工具、量具(量缸表、千分尺、百分表、游标卡尺、塞尺、刀口尺)、万用表、气缸压力表、机油压力表、燃油压力表、废液废品回收装置、废气抽排装置、修理包、油料、清洗剂、零配件、发动机台架或整车等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

## 汽车底盘简单故障维修课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车底盘简单故障维修 | 基准学时 |  | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型底盘简单故障的检修,并严格执行行业安全环保管理制度和“６S”管理规定,养成在检修过程中吃苦耐劳、爱岗敬业的工作态度和良好的职业素养.包括: １. 能阅读维修工单,通过故障再现法,就车确认底盘的故障现象,确定底盘检修项目内容和工期要求. ２. 能与班组长、工具管理员等相关人员进行专业沟通,根据底盘结构与工作原理,分析底盘故障的原因,查阅维修手册,从满足客户对汽车底盘维修质量、经济性、维修时间等需求的角度来制定汽车检修作业流程,并能进行作业前的准备工作. ３. 能根据检修作业方案,以及底盘相关检修项目的作业流程及规范,通过零部件替换、电路图识读、数据对比等方式方法,在规定时间内完成底盘的传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统等检修任务,并填写维修记录. ４. 能根据底盘运行性能要求,按行业检验标准对维修作业质量进行自检,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付班组长检验. - ５. 能展示底盘简单故障检修的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 底盘故障现象的确认 ２. 底盘构造与工作原理的认知 ３. 底盘简单故障检修方案的制定 ４. 底盘简单故障的检修 - ５. 底盘维修质量检验及评估 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车挂挡困难故障检修 |  |  | 60 |  |
| 2 | 汽车行驶异响故障检修 |  |  | 60 |  |
| 3 | 汽车转向沉重故障检修 |  |  | 40 |  |
| 4 | 汽车制动无力故障检修 |  |  | 60 |  |
| 5 | 汽车防抱死制动系统(ABS)故障灯亮故障检修 |  |  | 40 |  |
| 6 | 汽车行驶跑偏故障检修 |  |  | 60 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 整车一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件.可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工量具、专用工量具(轴承拉具、球头拆装工具、制动管路拆装工具、轮胎气压表、液压助力转向油压测试表等)、汽车故障诊断仪、轮胎平衡仪、液压助力转向油压测试表、废液收集装置、整车防护用品、清洗液、制动液、离合器液、液压助力转向油、润滑脂、齿轮油、自动变速器油、修理包、零配件、底盘台架或整车等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

（五）汽车电气简单故障维修课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车电气简单故障维修 | 基准学时 |  | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| - 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型电气简单故障的检修,并严格执行企业安全生产制度、环保管理制度和“６S”管理规定,养成在检修过程中吃苦耐劳、爱岗敬业的工作态度和良好的职业素 - 养.包括: - １. 能阅读维修工单,通过故障再现方法,就车确认汽车电气故障现象,明确汽车电气检修项目内容和工期要求. - ２. 能与班组长、工具管理员等相关人员进行专业沟通,根据汽车电气结构与工作原理,分析电气故障的原因,查阅维修手册,从满足客户对汽车电气维修质量、经济性、维修时间等需求的角度来制定汽车检修作业流程,并能进行作业前的准备工作. - ３.能根据检修作业方案,以及电气相关检修项目的作业流程及规范,通过零部件替换、电路图识读、数据对比等方式方法,在规定时间内完成电源系统、起动系统、照明信号系统、仪表系统、辅助约束系统、刮水器系统、电动车窗、中控门锁等检修任务,并填写维修记录. - ４.能根据汽车电气运行性能要求,按行业检验标准对维修作业质量进行自检,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付班组长检验. - ５.能展示汽车电气简单故障检修的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 汽车电气故障现象的确认 ２. 汽车电气构造与工作原理的认知 ３. 汽车电气简单故障检修方案的制定 - ４. 汽车电气简单故障的检修 - ５. 汽车电气维修质量检验及评估 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车充电指示灯亮故障检修 |  |  | 20 |  |
| 2 | 汽车起动机不工作故障检修 |  |  | 40 |  |
| 3 | 汽车前照灯不亮故障检修 |  |  | 20 |  |
| 4 | 汽车转向灯不亮故障检修 |  |  | 20 |  |
| 5 | 汽车仪表照明灯不亮故障检修 |  |  | 20 |  |
| 6 | 汽车辅助约束系统(SRS)故障警告灯亮故障检修 |  |  | 40 |  |
| 7 | 汽车刮水器不工作故障检修 |  |  | 20 |  |
| 8 | 汽车电动车窗不升降故障检修 |  |  | 20 |  |
| 9 | 汽车中控门锁失效故障检修 |  |  | 40 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车电气一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工具、专用工具(万用表、试灯、剥线钳、电烙铁、密度计、线束修复工具等)、汽车故障诊断仪、蓄电池检测仪、灯光检测仪、充电机、举升设备、废气抽排装置、废液废品收集装置、电气台架或整车、电工胶布、焊锡、防护用品、油(液/脂)料、修理包、零配件等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

# 汽车发动机故障诊断与排除课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车发动机故障诊断与排除 | 基准学时 |  | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型发动机疑难故障的诊断与排除工作,并严格执行行业安 全环保管理制度和“６S”管理规定,具备独立分析与解决非常规性专业问题的能力.包括: １. 能按维修接待工作规范和专业问诊法与客户进行有效沟通,通过获取有效故障信息,结合所学知识和经验,采用故障再现方法,确认发动机启动困难、加速抖动、怠速不稳、水温高等故障现象. ２. 能参照维修手册和前期获取的相关信息,通过故障树、鱼骨图等方法,综合分析故障原因,从满足客户对汽车维修质量、经济性、维修时间等需求的角度制定故障诊断方案. ３. 能按故障诊断技术规范标准,借助维修手册,正确使用检测设备仪器,通过经验诊断、仪器设备诊断、替换诊断等方式方法,准确分析检测数据,在规定时间内完成发动机故障点的查找及故障修复方案的制定,在客户确认修复方案后,实施修复作业;在修复过程中严格遵守汽车生产厂家制定的操作规程、企业内部检验规范、安全环保管理制度以及“６S”管理规定. ４. 能根据发动机运行相关性能要求,按行业检验标准对维修作业质量进行自检,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付班组长检验. - ５. 能展示故障诊断与排除的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 故障现象的确认 ２. 故障诊断方案的制定 ３. 故障诊断仪、喷油器检测仪、废气分析仪、废气背压表、示波器、发动机综合分析仪等设备的使用与检测数据的分析. ４. 疑难故障的诊断：汽车汽油发动机启动困难故障诊断与排除、汽车柴油发动机启动困难故障诊断与排除、汽车汽油发动机加速抖动故障诊断与排除、汽车发动机怠速不稳故障诊断与排除、汽车发动机水温高故障诊断与排除 ５. 修复方案的制定 ６. 故障的修复 - ７. 修复作业质量检验及维修报告的撰写 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车汽油发动机启动困难故障诊断与排除 |  |  | 80 |  |
| 2 | 汽车柴油发动机启动困难故障诊断与排除 |  |  | 80 |  |
| 3 | 汽车汽油发动机加速抖动故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 4 | 汽车发动机怠速不稳故障诊断与排除 |  |  | 80 |  |
| 5 | 汽车发动机水温高故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车电气一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工量具、专用工具、万用表、试灯、真空表、气缸压力表、燃油压力表、冷却系统压力测试仪、故障诊断仪、示波器、发动机综合分析仪、废气分析仪、喷油器检测仪、废气背压表、举升设备、废液废品回收装置、废气抽排装置、防护用品、修理包、油(液/脂)料、清洗剂、零配件、整车等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

- 汽车底盘故障诊断与排除课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车底盘故障诊断与排除 | 基准学时 |  | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型底盘疑难故障诊断工作,并严格执行行业安全环保管理制度和“６S”管理规定,具备独立分析与解决非常规性专业问题的能力.包括: １. 能按维修接待工作规范和专业问诊法与客户进行有效沟通,通过获取有效故障信息,结合所学知识和经验,采用故障再现方法,确认底盘行驶异响、电控助力转向警告灯亮、制动力不足、行驶跑偏、自动变速器不升挡等故障现象. ２. 能参照维修手册和前期获取的相关信息,通过故障树、鱼骨图等方法,综合分析故障原因,从满足客户对汽车维修质量、经济性、维修时间等需求的角度制定故障诊断方案. ３. 能按故障诊断技术规范标准,借助维修手册,正确使用检测设备仪器,通过经验诊断、仪器设备诊断、零部件替换等方式方法,准确分析检测数据,在规定时间内完成汽车底盘故障点的查找及故障修复方案的制定;在客户确认修复方案后,根据维修手册要求,实施维修作业;在维修过程中严格遵守汽车生产厂家制定的操作规程、安全环保管理制度以及“６S”管理规定. ４. 能根据底盘运行性能要求,按行业检验标准对维修作业质量进行自检,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付班组长检验. - ５. 能展示故障诊断与排除的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 故障现象的确认 ２. 故障诊断方案的制定 ３. 底盘性能的检测与分析 - ４. 疑难故障的诊断 ５. 修复方案的制定 ６. 故障的修复 - ７. 维修作业质量检验及维修报告的撰写 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车行驶异响故障诊断与排除 |  |  | 60 |  |
| 2 | 汽车电控助力转向警告灯亮故障诊断与排除 |  |  | 60 |  |
| 3 | 汽车制动力不足故障诊断与排除 |  |  | 60 |  |
| 4 | 汽车行驶跑偏故障诊断与排除 |  |  | 60 |  |
| 5 | 汽车自动变速器不升挡故障诊断与排除 |  |  | 80 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车电气一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:扭力扳手、双头扳手、棘轮扳手、风动扳手、套筒、整车防护用品、轴承拉具、球头拆装工具、制动管路拆装工具、量具(游标卡尺、千分尺、百分表)、万用表、轮胎气压表、轮胎平衡仪、液压助力转向油压测试表、废液收集装置、防护用品、清洗液、制动液、离合器液、液压助力转向油、润滑脂、齿轮油、自动变速器油、修理包、零配件、整车等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

- （八）汽车电气故障诊断与排除课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车电气故障诊断与排除 | 基准学时 |  | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型电气与空调疑难故障诊断工作,并严格执行企业安全生产制度、环保管理制度和“６S”管理规定,具备独立分析与解决非常规性专业问题的能力.包括: １. 能按维修接待工作规范和专业问诊法与客户进行有效沟通,通过获取有效故障信息,结合所学知识和经验,采用故障再现方法,确认起动机运转无力、灯光不亮(带网络车身控制系统的照明信号系统)、防盗系统工作异常、视听系统工作异常、巡航系统不工作、空调制冷不良等故障现象. ２. 能参照维修手册和前期获取的相关信息,通过故障树、鱼骨图等方法,综合分析故障原因,从满足客户对汽车维修质量、经济性、维修时间等需求的角度制定故障诊断方案. ３. 能按故障诊断技术规范标准,借助维修资料,正确使用检测设备仪器,通过数据分析处理、零部件替换等方式方法,准确分析检测数据,在规定时间内完成汽车电气系统、空调系统故障点的查找及修复方案的制定,在客户确认修复方案后,实施维修作业. ４. 能根据汽车电气与空调运行相关性能要求,按行业检验标准对维修作业质量进行自检,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付班组长检验. ５. 能展示故障诊断的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 与客户有效沟通的技巧(含问诊法),故障现象的再现方法,故障现象的确认. ２. 故障树、鱼骨图等分析工具的运用,故障诊断方案的制定. ３. 汽车故障诊断仪、蓄电池检测仪、制冷剂纯度测试仪、灯光检测仪、充电机、真空泵、电器试验台、制冷剂回收机等设备的使用与检测数据的分析. ４. 疑难故障的诊断：汽车起动机运转无力故障诊断与排除、汽车灯光不亮故障诊断与排除、汽车防盗系统工作异常故障诊断与排除、汽车视听系统工作异常故障诊断与排除、汽车巡航系统不工作故障诊断与排除、汽车空调制冷不良故障诊断与排除。 ５. 修复方案的制定 ６. 故障的修复 - ７. 维修作业质量检验及维修报告的撰写 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车起动机运转无力故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 2 | 汽车灯光不亮故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 3 | 汽车防盗系统工作异常故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 4 | 汽车视听系统工作异常故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 5 | 汽车巡航系统不工作故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 6 | 汽车空调制冷不良故障诊断与排除 |  |  | 40 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车电气一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工具、专用工具(万用表、温度计、湿度计、风速计、密度计、歧管压力表、电子检漏仪、试灯、剥线钳、电烙铁、线束修复工具等)、汽车故障诊断仪、蓄电池检测仪、制冷剂纯度测试仪、灯光检测仪、充电机、真空泵、电器试验台、制冷剂回收机、举升设备、废液废品回收装置、废气抽排装置、电气台架、空调台架或整车、电工胶布、焊锡、防护用品、制冷剂、油(液/脂)料、清洗剂、电气零配件、空调零配件、整车等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

- （九）汽车疑难故障诊断课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车电气故障诊断与排除 | 基准学时 |  | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型汽车疑难故障诊断工作,并严格执行企业安全生产制度、环保管理制度和“６S”管理规定,具备解决复杂性、关键性和创造性问题的能力.包括: １. 能按维修接待工作规范和专业问诊法与客户进行有效沟通,快速获取有效故障信息,结合所学知识和经验,采用故障再现方法,确认油耗过高、排放超标、行驶无力、抖动异响和网络通信不良等故障现象; ２. 能参照维修手册和前期获取的相关信息,通过鱼骨图、故障树、头脑风暴、案例分析、经验分析等方式方法,从整车的角度综合分析故障及发生故障的条件(环境),从满足客户对汽车维修质量、经济性、维修时间等需求的角度来制定汽车故障诊断方案; ３. 能按故障诊断技术规范标准,借助维修手册,正确使用检测设备仪器,准确分析检测数据,通过零部件替换、数据对比等方式方法,在规定时间内完成故障点的查找及维修方案的制定,在客户确认维修方案后,根据维修作业规范要求,实施维修作业. ４. 能根据汽车运行相关性能的要求,按行业检验标准对维修作业质量进行自检,在维修工单上填写自检结果、检修建议等信息并签字确认后,交付车间质检员(或公司质检部门)检验; ５. 能展示汽车维护作业的技术要点,撰写案例分析及维修工作总结报告,对汽车疑难故障的诊断方法组织培训与研讨,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 与客户有效沟通的技巧(含问诊法),故障现象的再现方法,故障现象的确认. ２. 故障树、鱼骨图等分析工具的运用,故障诊断方案的制定. ３. 汽车故障诊断仪、废气分析仪、发动机综合分析仪、异响诊断设备(诊断仪、听诊器等)、汽车底盘测功机、燃油压力表、喷油器测试仪、示波器等设备的使用与检测数据的分析. ４. 疑难故障的诊断：汽车油耗过高故障诊断、汽车排放超标故障诊断、汽车行驶无力故障诊断、汽车抖动异响故障诊断、汽车车载网络通信不良故障诊断。 ５. 修复方案的制定 ６. 故障的修复 - ７. 维修作业质量检验及维修报告的撰写 |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车油耗过高故障诊断 |  |  | 40 |  |
| 2 | 汽车排放超标故障诊断 |  |  | 20 |  |
| 3 | 汽车行驶无力故障诊断 |  |  | 40 |  |
| 4 | 汽车抖动异响故障诊断 |  |  | 40 |  |
| 5 | 汽车车载网络通信不良故障诊断 |  |  | 20 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车电气一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳３５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工量具、专用工量具、万用表、气压表、故障诊断仪、废气分析仪、发动机综合分析仪、异响诊断设备(诊断仪、听诊器等)、汽车底盘测功机、燃油压力表、喷油器测试仪、示波器、废液废品回收装置、废气抽排装置、举升设备、防护用品、修理包、油(液/脂)料、清洗剂、零配件、整车等. (３)教学资料 - 以工作页为主,配备教材、使用说明书、维修手册等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

- （十）汽车综合性能检测与评估课程标准

| 一体化课程名称 |  | 汽车综合性能检测与评估 | 基准学时 |  | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任常见车型综合性能检测与评估工作,并严格执行企业安全生产制度、环保管理制度及“６S”管理规定,具备解决复杂性、关键性和创造性问题的能力.包括: １. 能与客户和车间主管(或公司调度)进行有效沟通,获取前期维修的相关信息,明确任务要求. ２. 能根据检测项目及车型,按照汽车维修技术标准、机动车运行安全技术条件、机动车环保检验管理规定等要求,制定检测方案. ３. 能根据检测方案,运用各种检测设备及工具,实施发动机大修维修质量、底盘部件大修维修质量、安全性能、环保性能等检测与评估,填写检测结论及整改建议. ４. 能撰写维修质量分析或检测工作总结报告,对检测方式方法进行培训与研讨. ５. 能展示综合性能检测的技术要点,总结工作经验,分析不足,提出改进措施. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 检测制度与标准的查阅 汽车维修技术标准、机动车运行安全技术条件、机动车环保检验管理规定要求、国家年审制度及流程的查阅. ２. 检测方案的制定 发动机大修维修质量、底盘部件大修维修质量、安全性能、环保性能等检测方案的制定. ３. 检测的实施：汽车发动机大修维修质量检测与评估、汽车底盘部件大修维修质量检测与评估、汽车安全性能检测与评估、汽车环保性能检测与评估 ４. 根据检测结果进行检测报告、案例分析总结报告的撰写,并组织培训与研讨. |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车发动机大修维修质量检测与评估 |  |  | 40 |  |
| 2 | 汽车底盘部件大修维修质量检测与评估 |  |  | 40 |  |
| 3 | 汽车安全性能检测与评估 |  |  | 40 |  |
| 4 | 汽车环保性能检测与评估 |  |  | 40 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(６~８人/组);在完成工作任务的过程中,教师须加强示范与指导,注重学生职业素养和规范操作的培养. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 汽车电气一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳25人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工量具、专用工量具、诊断仪器(诊断仪、示波器等)、废气分析仪、汽车综合性能检测线、举升设备、废液废品回收装置、废气抽排装置、整车、防护用品、修理包、油(液/脂)料、清洗剂、零配件等. (３)教学资料 以工作页为主,配备教材、汽车维修技术标准、机动车运行安全技术条件、机动车环保检验管理规定、技术通报、维修手册等. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.以学习任务为单位进行考核评价,以学生操作规范性和工作页规范填写为主要考核点，两者结合进行考核。 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

- （十一）汽车维修现场指导与技术培训

| 一体化课程名称 |  | 汽车维修现场指导与技术培训 | 基准学时 |  | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化课程学习目标 |  |  |  |  |  |
| 学习完本课程后,学生应当能够胜任汽车维修现场指导与技术培训工作,具备解决复杂性、关键性、创造性问题和车间管理的能力.包括: １. 对于汽车维修现场指导 (１)能通过示范操作、讲解、小组讨论等方式方法,在进行生产质量监控或指导维修过程中,根据作业规范和管理制度,及时发现和纠正汽车修理工违规操作、作业流程错误等问题,确保工作质量,消除安全隐患. (２)能执行岗位工作职责的要求,分析、解答汽车修理工在作业过程中遇到的技术疑难等问题,并根据作业规范与技术标准,采取现场讲解、示范操作、小组研讨等方式方法对汽车修理工进行指导,提升其维修技术水平. (３)能通过检验汽车修理工的作业流程、作业规范及其作业质量,判断其规范、安全、作业习惯的养成和维修技术的提升情况,并做好考核记录. ２. 对于汽车维修技术培训 (１)能通过小组讨论、鱼骨图、头脑风暴、粘贴板、案例分析等方式方法,针对维修中普遍存在的问题向主管业务部门提出对汽车修理工的培训需求. (２)能根据生产厂家提供的新车型上市或新技术推广的培训要求,按照公司的培训管理制度,对汽车修理工进行集中培训. (３)能在培训项目结束后撰写培训总结报告,分析培训过程中出现的问题,提出改进意见或建议,并反馈给主管业务部门或生产厂家. |  |  |  |  |  |
| 工作与学习内容 |  |  |  |  |  |
| １. 作业操作规范、作业流程、技术疑难、方案优化的现场指导方法,岗位职责要求的明确. ２. 汽车修理违规操作、作业流程错误等问题的现场纠正. ３. 作业过程中技术疑难等问题的分析、解答方式方法. ４. 作业规范、技术标准的现场讲解、示范操作的方式方法. ５. 培训资料搜集及制作方法. ６. 培训研讨活动的组织和实施的步骤及注意事项. ７. 技术通报或工作指导文件的制作. ８. 新车结构特征、技术特点、维修资料的使用、维修要点及注意事项等项目的培训演练. |  |  |  |  |  |
| 参考性学习任务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 学时 |  |
| 1 | 汽车维修现场修理工工作指导 |  |  | 20 |  |
| 2 | 汽车维修典型案例技术培训 |  |  | 20 |  |
| 3 | 新车上市前技术培训 |  |  | 40 |  |
| 教学实施建议 |  |  |  |  |  |
| １. 教学组织方式方法建议 采用行动导向的教学方法,真实的工作过程学习和岗位(顶岗和轮岗)学习.为确保教学安全,提高教学效果,建议采用分组教学的形式(３~５人/组);教师在学生独立负责完成工作任务的过程中,必要时给予引导,注重培养学生解决复杂性、关键性和创造性问题的能力. ２. 教学资源配备建议 (１)教学场地 整车一体化学习工作站须具备良好的安全、照明和通风条件,可分为集中教学区、分组教学区、信息检索区、工具存放区和成果展示区,并配备相应的多媒体教学设备、压缩空气供给系统等设施,面积以至少同时容纳２５人开展教学活动为宜. (２)工具、材料、设备 按组配置:通用工具、汽车零部件总成、解剖件、整车等. (３)教学资料 以工作页为主,配备教材、维修手册、维修案例、技术通报等教学资料. |  |  |  |  |  |
| 教学考核要求 |  |  |  |  |  |
| 1.学生根据任务情境中的要求,制定技术指导与培训的作业方案,并按照作业规范,在规定时间内,准备好相关的培训资料及材料,完成具体内容的技术指导与培训工作,最后通过合理的评价方式,完成技术指导与培训质量的考核. 2.在评定学生成绩时要注重鼓励学生的进步。 |  |  |  |  |  |

# 四、方案实施

## 人才培养模式及教学组织运行

当前社会对汽车维修专业的毕业生需求是巨大的，前提是毕业生具备相应的职业能力。因此，汽车维修专业所设置的专业课程必须适应汽修企业产业发展的需要,在完成公共基础课程和专业基础课程的基础上，根据各个专业方向的要求，再开设相应的专业课程。开设课程必须以就业为导向，以职业能力为核心，建立一个科学、完善、具有工作过程导向的课程体系，突出实用性、实践性、先进性和综合性的原则，使毕业生既具备专业必须的机械、电工电子等技术应用能力，汽车构造原理和维修诊断的知识与技能，又具有继续学习和终身学习的基础，获取信息及技术交流创新的方法能力和协调人际关系以及团队合作的社会能力。

根据人才市场需求，重点加强职业道德教育、技能训练和学习能力培养，符合“校企合作、工学一体”人才培养模式的内涵要求。培养模式立足于学院的教学资源以及企业的合作资源，整合通识通修课程与专业课程结构体系，在分析兄弟院校相近学科专业人才培养方案的基础上，突显学院办学优势，发挥汽车维修专业特色和优势。

中级技能阶段的人才培养宜采用学校为主、企业为辅的校企合作人才培养模式。学校模拟企业的工作情境 ,通过汽车维护、汽车发动机简单故障检修、汽车底盘简单故障检修、汽车电气简单故障检修和汽车空调简单故障检修等工学结合课程，培养学生技能操作的规范性和熟练度，促进其职业素质的养成及职业责任感的建立。

（二）教学方法、手段与教学组织形式建议

1.教学方法建议

教学方法与手段上要不断创新，及时跟进教育教学改革步伐，坚持以学生为中心，根据学生特点，激发学生学习兴趣。实行任务驱动、项目导向等多种形式的“做中学、做中教” 教学模式组织教学。具体参考方法如下：讲授法、讨论法、演示法、实验法、实习作业法等。

2.教学手段建议

鼓励学生独立思考，激发学习的主动性，培养实干精神和创新意识，注重多种教学手段相结合。例如：讲授与多媒体教学相结合，视频演示与认知实习相结合，教师示范与真实体验相结合，虚拟仿真与实际操作相结合等。

3.组织形式建议

针对不同课程特点、教学环境支撑情况采用不同的教学组织形式。例如：整班教学、小班实训教学、分组交流、现场体验、项目协作等组织形式。鼓励引企进校、师资引入、工学一体、共建实训基地、合作办学等多样化的校企合作模式。

## （三）考核与评价

采取过程性评价与终结性评价相结合的方式 ，对课程教学情况和人才培养质量进行评价。

- 职业技能鉴定

- 汽车修理工中级可采用过程化考核方式进行认证。

2、职业能力测评

运用职业能力测评理论与技术，开发职业能力测评试题，测评各层级技能人才的职业能力水平与职业认同感，从职业效度的角度来分析职业院校的人才培养效果与行业企业用人要求的符合度 。

3、就业质量评价

从毕业生就业率、专业对口就业率、稳定就业率、就业后的待遇水平以及用人单位满意度等方面来衡量各层级技能人才的培养与就业质量 。

.